УДК 631.4

В.В. Попович

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРЕГОРЕЛЫХ ПОЧВ НОВОВОЛЫНСКОГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Осуществлены физико-химические исследования перегорелых почв терриконов в последствии самовозгорания. Доказано негативное влияние техногенных почв на процесс фитомелиорации терриконов.

Physical and chemical researches of superficial layer of waste banks of Novovolinskogo of mining region are carried out. Negative influence of technogenic soils is well-proven on the process of phytomelioration of waste banks.

В процессе добычи угля образуются породные отвалы, которые негативно влияют на окружающую среду. Одним из факторов гиблого действия терриконов есть процесс самовоспламенения, в результате которого происходят выбросы дыма и пыли, что содержат опасные химические вещества; отвальная порода напитывается разнообразными химическими соединениями, которые препятствуют естественному зарастанию отвалов и проведению процесса фитомелиорации.

Рассмотрим химические свойства перегоревших пород Нововолынского горнопромышленного района. Нововолынский горнопромышленный район принадлежит Львовско-Волынскому угольному бассейну. Каменный уголь бассейна приурочен к отложениям карбона, находящемся на глубине 300-600 м. Общие геологические запасы исчисляются в 2 млрд. т, а балансовые составляют 1,4 млрд. т [1].

Пробы перегорелых почв отбирались преимущественно на глубине 0,2 м от поверхности отвала, температура окружающей среды +70С, относительная влажность воздуха 70%. Высота породного отвала 28 м.

Характеристика проб:

1 проба – взятая на вершине террикона. Влажность почвы 77,7 %. Глубина от поверхности земли – 0,2 м. Растительность отсутствует.

2 проба – взятая на вершине террикона. Влажность пробы почвы 83,7%. Глубина от поверхности земли – 0,2 м. Растительность отсутствует.

3 проба – взятая на склоне. Глубина от поверхности земли – 0,2 м. Влажность пробы почвы 60,2%. Растительность отсутствует.

4 проба – взятая на склоне. Глубина от поверхности земли – 0,2 м. Влажность пробы почвы 82 %. Растительность отсутствует.

Определение химических свойств почв определялось в лабараторных условиях с помощью методов [2]:

•физическая глина – за методом Качинского с подготовкой пирофосфатным методом;

•гумус – за методом Тюрина в модификации Никитина;

•рН водной и солевой вытяжки – потенциометрически;

•гидролитическую кислотность – за методом Каппена;

•сумму впитанных основ – за методом Каппена;

•степень насыщенности основами – расчетный;

•обменные кальций и магний – комплексонометрическим методом;

•N2 – за методом Корнфилда;

•подвижной К – за методами Чирикова (не карбонатные образцы) и Протасовой (карбонатные образцы);

•подвижной Р – за методами Чирикова (не карбонатные образцы) и Мачигина (карбонатные образцы);

•СО2 карбонатов – на кальциметре за методом Гейслера-Максимюк.

В результате проведенных исследований было определено:

- Перегоревшие почвы содержат большое количество гумуса.

- Перегоревшие почвы насыщенны N2, Са2+, Mg2+, K2O, P2O5.

- В перегоревших почвах повышен уровень кислотности, для каких рН водной вытяжки 2,46-3,81.

- Гидролитическая кислотность составляет 10,15-16,80 мг екв/100 грамма почвы.

- В перегоревших породах очень высокая степень кислотности.

Выводы. Исследования почв угледобывающих регионов имеют важное значение в сфере сохранения окружающей среды. Процесс фитомелиорации напямую зависит от химических свойств почв. Фитомелиорация породных отвалов является одной из возможностей возвращения девастированных ландшафтов в народнохозяйственное использование и улучшение санитарно – гигиенического состояния шахтерского региона.

ЛИТЕРАТУРА:

- Советский Союз. Геогр описание в 22-х томах. Украина. Районы. Отв. Ред. И. А. Кугукало, А. М. Маринич. М., «Мысль», 1969. – 357 с. с илл., карт. и диагр., 6 л. илл. – С. 213-216.

- Мякина Н.Б., Аринушкина Е.В. Методическое пособие для чтения результатов химических анализов почв. – М., Изд-во Моск. ун-та, - 1979. – 62 с.