Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри

екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему: «Очищення стічних вод у місті Львові»

Виконав:

студент 4 курсу, групи ЕК-41

напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва спеціальності)

Балич Н.О.                            .

(прізвище та ініціали)

Керівник 	Карабин В.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018

ЗМІСТ

| ВСТУП | 3 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ.1 ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ У ПОБУТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ | 4 |
| - Запаси води в Україні | 4 |
| 1.2 Вплив води на організм людини | 7 |
| 1.3 Використання води у промисловості | 8 |
| 1.4. Колообіг води у природі | 10 |
| РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ У МІСТІ ЛЬВІВ | 12 |
| 2.1 Водопостачання у місті Львів | 12 |
| 2.2. Очищення стічних вод | 16 |
| 2.2.1. Характеристика станцій очищення стічних вод м. Львова | 16 |
| 2.2.2 Методи очищення господарчо-побутових стічних вод | 17 |
| 2.3 Водовідведення міста Львів | 22 |
| 2.4 Діяльність Львівводоканалу | 23 |
| РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ВОДИ У МІСТІ ЛЬВОВІ | 27 |
| 3.1 Вимоги до нормування якості води | 27 |
| 3.2 Характеристика якості водопровідної води за основними показниками хімічного складу у м. Львові | 30 |
| 3.3 Характеристика якості підземних вод за основними показниками хімічного складу в м. Львові | 32 |
| 3.4 Характеристика привізних вод за основними показниками хімічного складу у м. Львові | 35 |
| РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У МІСТІ ЛЬВІВ | 38 |
| 4.1 Пробематика очистки стічних вод Львова | 38 |
| 4.2 Аналіз комплексів очисних споруд для міста | 38 |
| 4.3 Поводження з осадами стічних вод | 49 |
| 4.4 Прогнозування стану поводження зі стічними водами Львівщини | 52 |
| ВИСНОВКИ | 53 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 55 |

ВСТУП

Сучасний рівень розвитку промисловості, комунального і сільського господарства викликає значне зростання споживання чистої питної і технічної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод. Скидання останніх у водоймища призводить до їх забруднення, а отже, значно зменшуються ресурси чистої прісної води, погіршується стан навколишнього середовища. Тому в Україні на державному рівні неодноразово ухвалювалися рішення про підвищення ефективності заходів щодо охорони природи, раціональнішого використання водних ресурсів.

Для втілення цих рішень в життя надзвичайно важливою є розробка і широке впровадження замкнутих циклів водоспоживання, пов'язані з необхідністю очищення стічних вод від забруднень і подальшим поверненням їх в процес.

Особливо важливою є комплексна переробка стічних вод, тобто перетворення забруднюючих домішок в корисні продукти. Крім цього, актуальною є проблема обробки осадів стічних вод, які утворюються при очищенні, що також має не лише технологічне, але і природоохоронне значення.

Метою роботи є аналіз технології очищення стічних вод у місті Львові та пошук методів покращення поводження з стічними водами.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

1. Провести аналіз ситуації з запсами воді в Україні.

2. Визначити роль води в середовищі, житті людини і промисловості.

3. Виявити особливості водопостачання та водовідведення у м. Львів.

4. Розглянути діяльність очисних споруд міста.

5. Проаналізувати якість вод у місті.

6. Запропонувати методи вирішення проблеми очищення стічних вод Львова.

ВИСНОВКИ

В дипломній роботі розглянуто тему очищення стічних вод у місті Львові. На основі проведенної роботи окреслено наступні висновки та рекомендації.

- Львів і всі розвідані ділянки родовищ для його водопостачання розташовані на Головному Європейському вододілі з обмеженими запасами підземних вод питної якості. Водопостачання міста забезпечене винятково з підземних джерел (18 групових водозаборів (в.з.)), розміщених на відстані від 20 до 110 км (див. таблицю). Проектна потужність водозаборів – 452 тис. м3/добу. Гарантовані запаси води на водозаборах становлять 508 тис. м3/добу. Розвіданих запасів за умови їхнього освоєння достатньо для водопостачання міста на найближчі 50 років.

- Технологічна схема очищення стічних вод у м. Львові передбачає 4 етапи : механічне очищення на решітках, пісколовках, радіальних первинних відстійниках та біологічне очищення в аеротенках.

- Водопровідна вода у м. Львові є переважно сульфатно-гідрокарбонатною (рідше гідрокарбонатною), кальцієвою. У 76,4% вода не відповідає вимогам та нормам  ДСанПіН 2.2.4-171-10. В більшості випадків це стосується норм за вмістом заліза і жорсткістю. Найзабрудненіші  води приурочені до східної і північно-східної частини Львова, в північно-західній та західній частинах водопровідна вода має дещо кращу якість. Найкраща вода зустрічається на території південніше від центра міста між вулицями Кульпарківською і Зеленою, Луганською і Стрийською.

Джерельна вода……

- Розглянуто три комплексні технології очистки, які могли би бути використані в Львові для покращення ситуації та модернізації систем очистки стічних вод. Також розглянуто можливе поводження з осадом стічних вод, який також потребує уваги при механізмі і процесі водоочистки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. – К.: Генеза, 2007. -360 с

- Лук’янова Л.Б. Основи екології / Л.Б. Лукянова – К. : Вища школа 2000. –327с.

- Гончар М.Т. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва / М.Т. Гончар – Львів: 1986. - 321 с.

- Мельник Б.В. Вулицями старовинного Львова: Вид. 2-ге, зі змінами. – Львів: Світ, 2002. – 272 с.). Комплексна програма водопостачання м. Львова на 2003–2006 рр. Ухвала №335 шостої сесії Львівської міської Ради народних депутатів від 10.04.2003 р.

- Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській обл. у 2016 р.: Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській обл. – Львів, 2017. – 216 с.

- Житлове будівництво і житлові умови у Львівській області 2011 / Головне управління статистики у Львівській області – Львів, 2012.

- Екологічний паспорт Львівської області 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekologia.lviv.ua

- Основні показники роботи газового, водопровідного і каналізаційного господарства, опалювальних котелень і теплових мереж Львівської області 2011 / Головне управління статистики у Львівській області – Львів, 2012.

- Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П. Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова. // Національний університет «Львівська політехніка», кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, 2012, Львів – С.: 146-152.

- Гвоздяк П.І. Порівняльний аналіз методів біологічного очищення стічних вод від сполук азоту /П.І. Гвоздяк, М.В. Михайловська // Наукові вісті НТУУ «КПІ» . – 2007. – № 2. – С. 109–117.

- Новіков В. Тенденції розвитку комерційної біотехнології / В. Новіков, Ю. Сидоров, О. Швед // Вісник НАН України. – 2008. – № 2. – С. 25–39.

- Екологічна біотехнологія / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 424 с.

- Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2012 році. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. – 450 с.

- Журба А. Нирки Львова. Твє місто. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://tvoemisto.tv/exclusive/nyrky_lvova_fotoreportazh_iz_ochysnyh_sporud_lvivvodokanalu_89617.html

- Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. / Б.Н. Фрог, А.П. Левченко – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 680 с.

- ДСанПіН Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого госопдарського-питного водопостачання. Затв. наказом МОЗ України № 383 від 23.12.96 К., 1997р.

- ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затв. наказом МОЗ України № 400 від 12.05.96 К., 2010р.

- Кондратюк Є., Дідула Р., Блавацький Ю., Тригуба Л. Вивчення якості господарсько-питних вод міста Львова. Суть та актуальність проблеми / Є. Кондратюк  // ВАТ «Геотехнічний інститут», 2012, Львів – С.: 1-10.

- Гончарук В., Архипчук В., Терлецька Г., Корчак Г. Комплексна оцінка якості фасованих вод. / В. Гончарук // Вісник НАН України, 2005, №3, C.: 47-58.

- Приходько О. Розмиті стандарти / О. Приходько // Деркало тижня №25, 05.07.2003р.

- Козловська, С.Б., Сорокіна, К.Б. Водопостачання та водовідведення. / С.Б.Козловська, К.Б.Сорокіна. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 86 c.

22. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. / А.К. Запольський – К.: Лібра, 2000. – 325 c.

23. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. / В.С. Кравченко – К.:Кондор, 2003. – 288 с.

24. Курганов А.М. Водозаборные сооружения систем коммунального водоснабжения. / А. М. Курганов – М.-С.Пб.: Изд-во «АСВ», СПбГАСУ, 1998. – 246 с.

25. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. / Л.А. Кульський – К.: Вища школа, 1986. – 352 с.

26. Шевченко Л.Я., Дрозд Г.Я., Зотов Н.И., Маслак В.Н. Осадки водопроводных станций: извлечение и утилизация. /Л.Я. Шевченко – Луганск: Изд-во Луганского аграрного университета, 2004. – 281 c.

27. Дубняк С.С., Дубняк С.А. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів. / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк //Наукові записки Тернопільського нац. педагог. університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. «Гідроекологія». – 2005. № 3 (26) С. 143 – 145.