Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри

екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему:«Екологічна небезпека кислих гудронів

(на прикладі Львівської області»

Виконав:

курсант 4 курсу, групи ЕК-41

напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва спеціальності)

Сало В.

(прізвище та ініціали)

Керівник 	Кочмар І.М.

(прізвище та ініціали)

Рецензент	Сабадаш В.В.

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018

# АНОТАЦІЯ

Сало В._. «Екологічна небезпека кислих гудронів (на прикладі Львівської області». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 3 розділи, 51 с., 11 рис., 7 табл., 28 літературних джерел.

Об’єкт – відходи кислих гудронів на Львівському полігоні ТПВ «Збиранка» та Державному підприємстві «Новороздільське ДГХП «Сірка».

Мета роботи – аналіз екологічної небезпеки кислих гудронівяк відходів нафтопереробної промисловості на території Львівської області та оцінка його впливу на компоненти навколишнього середовища (грунти, водні ресурси та атмосферне повітря).

Методи дослідження: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи.

Проаналізовано ситуацію з гудронами на території Львівщини. Визначено склад, причини утворення та особливості небезпеки кислих гудронів. Здійснено порівняльну характеристику методів переробки кислого гудрону. Наведено обґрунтовані переваги та недоліки досліджених методів. Розглянуто і проаналізовано можливості утилізації і переробки кислого гудрону. Проаналізовано досвід інших країн та науковців, що працюють безпосередньо над вирішенням питанням данної теми. Запропоновано найпростішу схему поводження з кислим гудроном

КИСЛИЙ ГУДРОН, ЗАБРУДНЕННЯ, ПЕРЕРОБКА, НЕБЕЗПЕКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ВІДХОДИ

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………….. | 6 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ І. КИСЛІ ГУДРОНИ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ……………………… | 8 |
| - Гудрони та їх види…………………………………………………… | 8 |
| - Джерела утворення гудронів……………………………………….. | 10 |
| - Вимоги до зберігання гудронів……………………………………… | 11 |
| - Екологічна небезпека гудронів……………………………………… | 14 |
| РОЗДІЛ 2. КИСЛІ ГУДРОНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………… | 15 |
| - Гудрони Грибовицького сміттєзвалища (Львівського полігону ТПВ)…………………………………………………………………………. | 15 |
| - Екологічний вплив кислих гудронів на прилеглі території Грибовицького сміттєзвалища, стан вод та ґрунтів…………………….. | 18 |
| - Гудрони ДП «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»………………………………………………………. | 20 |
| - Екологічний вплив кислих гудронів на прилеглі території ДП «НДГХП «Сірка», стан вод та ґрунтів……………………………………… | 23 |
| 2.5. Проблеми поводження з гудронами і іншими небезпечними відходами на Львівщині……………………………………………………… | 26 |
| - Засоби захисту територій, які піддалися впливу…………………….. | 28 |
| РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПЕРЕРОБКИ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ГУДРОНАМИ.. | 31 |
| 3.1. Основні методи переробки та використання гудронів………………… | 31 |
| 3.2. Основні проблеми утилізації кислих гудронів………………………. | 33 |
| 3.3. Приклади переробки гудронів…………………………………………... | 35 |
| 3.3.1. Технологія виробництва гідрофобного домішку для асфальтобетонної суміші……………………………………………… | 35 |
| 3.3.2. Технологія отримання водоемульсійного палива……………… | 37 |
| 3.3.3. Використання кислих гудронів в виробництві бітумів………… | 39 |
| 3.4. Пропонований метод переробки………………………………………. | 41 |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. | 46 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. | 48 |

ВСТУП

Кожного дня утворюється значна кількість відходів, одні утворюються безпосередньо в процесі людської життєдіяльності, інші ж при проведенні певних операцій, які покликані на задоволення людських потреб. Нафтова галузь – важлива адже забезпечує діяльність багатьох сфер. Тим не менше, відходи, що щоденно утворюються і складуються несуть вкрай негативний вплив на середовище.

Одним із відходів нафтопереробного сектору є кислий гудрон. Даний тип відходів відомий Львівщині не з теорії. Сьогодні на Львівському полігоні ТПВ «Збиранка» та Державному підприємстві «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» розташовані на відкритій території і у великій кількості кислі гудрони.

Так, наприклад, кислі гудрони з Грибовицького сміттєзвалища містять до 85% сірчаної кислоти, що роз’їдає будь-яке обладнання, необхідне для їх переробки, до того ж із часом вони твердішають. Саме тому процес їхньої утилізації є проблематичним. Разом із тим, одна тонна гудрону дозволяє видобути 600 кг рідкого палива. Загалом у районі Грибовицького сміттєвого полігону є три озера з кислими гудронами.

Дані речовини відносяться до другого класу небезпеки після радіоактивних відходів. Саме такий тип гудронів захоронено в неналежних умовах на території Грибовицького сміттєзвалища.

Накопичувачі кислих гудронів за рівнем шкідливого впливу на навколишнє середовища вважаються об'єктами екологічного ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення довкілля.

Об’єкт дослідження – відходи кислих гудронів на Львівському полігоні ТПВ «Збиранка» та Державному підприємстві «Новороздільське ДГХП «Сірка».

Предмет дослідження – кислі гудрони як джерело забруднення навколишнього середовища та шляхи його утилізації.

Мета дипломної роботи – аналіз екологічної небезпеки кислих гудронів як відходів нафтопереробної промисловості на території Львівської області та оцінка його впливу на компоненти навколишнього середовища (грунти, водні ресурси та атмосферне повітря).

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:

- Проаналізувати та визначити поняття«кислий гудрон» та шляхи його утворення та нокопичення.

- Проаналізувати вплив кислих гудронів на навколишнє  середовище.

- Виявити проблеми що викликані накопиченням кислого гудрону на території Львівщини.

- Проаналізувати технології утилізації кислого гудрону, здійснити їх порівняльну характеристику.

- Розглянути та запропонувати найбільш доцільну технологічну схему поводження з кислими гудронами та їх утилізації.

ВИСНОВКИ

- Кислі гудрони – гостре питання України і Львівщини вцілому. За рахунок їх накопичення відбуваються безпреривний негативний вплив на екосистему. Щоденно забруднюються води, грунти і повітря. Найбільший негативний вплив отримють мешканці близько розташованих сіл та міст, інші ж отримують вплив завдячуючи воді та рослинній їжі.

- Кислий гудрон це відходи, які утворюються при очищенні деяких нафтопродуктів (наприклад, змащувальних масел) концентрованою сірчаною кислотою. Є в'язкою рідиною чорного кольору, що містить, разом з органічними речовинами, 15-70 % сірчаної кислоти.

- Після того, як Львівський експериментальний нафтомаслозавод почав зливати в Грибовичах відходи нафтопереробного процесу, утворилось п’ять озер кислих гудронів, які не зберігалися відповідно до вимог технологічного процесу. Два з них просто засипали, а рівень гудронів в озерах, що залишились, постійно змінюється.

Всього у районі сміттєзвалища розташовано 3 накопичувачі гудрону. Загальна площа гудроносховищ становить 6,8 га. Всі вони утворені шляхом влаштування дамб у верхів’ях глибоких ярів, що беруть свій початок поблизу полігону. Загалом у цих земляних ємностях нагромаджено близько 300 тис. тон кислих гудронів.

- На балансі Роздільського ДГХП «Сірка» станом на 01.04.2017 р. знаходиться понад 3 млн. тонн фосфогіпсів, 79,5 млн. м3 хвостів флотації. Також, на промисловій площадці зазначеного вище підприємства розміщений модифікатор типу «МГ» в обсязі 17,195 тис. тонн, виготовлений з нейтралізованих гудронних залишків та котлових залишків ангідриду малеїнової кислоти, завезених з Угорщини ДП «Спецсервіс» МВС України. Адже 17 тисяч тонн гудронів були завезені з Угорщини в 2003 році.

- В пробах грунтів і води у Новому Роздолі, поблизу складів ДП «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»», ГДК перевищують неполярні вуглеводні (нафтопродукти), свинець, сульфати, марганець, цинк, мідь, кобальт та фосфати, що призводить до підвищеного захворювання мешканців прилеглих територій на хвороби дихальних шляхів.

- Розглянуто і проаналізовано можливості утилізації і переробки кислого гудрону. Проаналізовано досвід інших країн та науковців, що працюють безпосередньо над вирішенням питанням данної теми. Ми пропонуємо найпростішу схему нейтралізації кислого гудрону і перетворнням його в бітум – складової частини в виробництві асфальту (для подальшого користування).

Отже, дипломній роботі виявлено, окреслено і запропоновано вирішення проблеми пов’язаної з наявністю кислого гудрону на території Львівщини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Экология города /Под. Ред. проф. Стольберга Ф.В. Харьков, 2000. – 560 с.

2. Чобан А.Ф. Утилізація та рекуперація відходів. / А.Ф. Чобан. – Чернівці: Рута, 2008. – 98 с.

3. Мала гірнича енциклопедія: у 3 т./ за ред.В. С.Білецького.— Д.: Східний видавничий дім, 2004—2013.

4. Будівельне матеріалознавство / За ред. П.В.Кривенко.— К.: Ліра-К, 2012.— 624 с.

5. Знешкодження та утилізація відходів в агросфері / В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. – Х: ХНАУ, 2014. – 220 с.

6. Бригінець К.Д. Утилізація промислових відходів. Основи утилізації відходів / К.Д. Бригінець, К.О. Абашина. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 58 с.

7. Львов О., Кандяк Я., Васьків Н. Дослідження можливості використання кислих гудронів в дорожньому будівництві І / О. Львов, Я. Кандяк, Н. Васьків // Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. -  2007. - №3. - С.135-138.

8. ДСанПіН 2.2.7.029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. – К.: 1999.

9. Постанова КМУ від 22.02.1994 р. № 117 “Санітарні правила обладнання і утримання полігонів для твердих побутових відходів”

10. СНіП 2.01.28 – 85 Полігони з знезараження і захоронення токсичних відходів. Основні положення з проектування. – К.: 1985.

11. Твёрдые бытовые отходы. Проблемы и решения. Технологии, оборудование: учеб. пособие / А.М. Касимов, В.Т. Романовский, А.Н. Александров, А.М. Коваленко. – Х: ХНАГХ, 2006. – 301 с.

12. Вплив львівського полігону твердих побутових відходів на навколишнє середовище [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.novaecologia.org/voecos-900-2.html

13. Ярошенко Олена. Гудронні озера. Варіанти. 30 березня 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  https://varianty.lviv.ua/33655-hudronni-ozera

14. Кислый гудрон в экологической катастрофе / Маил ньюс 14 ноября 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://m-ns.org/society/kislyj-gudron-v-ekologicheskoj-katastrofe-001433

15. Волошин П. Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище / П. Волошин // Вісник Львівського університету. Серія : Геологічна. - 2012. - Вип. 26. - С. 139-147. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_geol_2012_26_13

16. Шубов Л. Я., Ройзман В. Я. Обогащение твердых бытовых отходов. – М.: Недра. 2009. -238 с.

17. Снітинський В. В., Бабяк Н. А. Забруднення важкими металами дерно-підзолистих грунтів території, прилеглої до законсервованого Луцького звалища твердих побутових відходів. // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія №7. Львів, 2003. -с.3-5.

- 18. Рибак С. Стан та ступінь деградації природних комплексів під впливом існування львівського міського сміттєзвалища та еколого-економічна оцінка наслідків його діяльності на перспективу / С. Рибак, О. Томашівський // Проблеми та перспективи розвитку Української науки на початку третього тисячоліття: зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції. Переяслав – Хмельницький, 14-16 грудня 2011 р. - С. 9 – 12.

19. Екологічна інформація за I КВ. 2017 р. про підприємства, які є основними забруднювачами довкілля Львівщини. [Електронний ресурс]: Департамент екології та природніх ресурсівЛьвівської Обласної Державної адміністрації. Режим доступу: http://ekologia.lviv.ua/ekologichna-informaciya-za-i-kv-2017-r-pro-pidpriyemstva-yaki-ye-osnovnimi-zabrudnyuvachami-dovkillya-lvivshhini

20. Шалаєв А. Новий розділ – зона екологічного лиха. Частина 1. Варіанти 9 березня 2016.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://varianty.lviv.ua/32614-novyi-rozdil-zona-ekolohichnoho-lykha

21. Шалаєв А.  Екотероризм або хто відповідатиме за отруєння Дністра Частина 1. Варіанти 13 квітня 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://varianty.lviv.ua/42528-ekoteroryzm-abo-khto-vidpovidatyme-za-otruiennia-dnistra-ch-1?fb_comment_id=1510534808979605_1510777675621985

22. Екологія Львова потерпає від кислих гудронів – департамент екології. Вголос. 30.05.2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/ekologiya_lvova_poterpaie_vid_kyslyh_gudroniv__departament_ekologii_146938.html?print

23. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області 2016 році [Електронний ресурс] / Департамент екології та природніх ресурсів Львівської Обласної Державної адміністрації. - 2017. - Режим доступу: http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/rehionalna-dopovid-pro-stan-nps

24. Екологічний паспорт за 2016 рік [Електронний ресурс] / Департамент екології та природніх ресурсів Львівської Обласної Державної адміністрації. - 2017. - Режим доступу:http://ekologia.lviv.ua/stan-dovkillia/ekolohichnyi-pasport

25. Кластер технологических установок переработки многотоннажных накоплений кислых гудронов и нефтешламов [Електронний ресурс] / Управление научных исследований СПбГТИ (ТУ) 20.12.2013 - Режим доступу: http://science.spb.ru/news/item/209-cluster

26. Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів / М. М. Орфанова. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 100 с.

27. Івашина, В.В. Сучасні методи утилізації відходів нафтопереробки - кислих гудронів та нафтошламів [Текст] / В.В. Івашина, О.П. Будьоний // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 51-52.

28. Проблеми утилізації ставкових кислих гудронів / П. І. Топільницький,М. І. Приварська, В. В. Романчук, Є. О.Дідун // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 2-го Міжнародного конгресу. – 2015. - С. 66.