УДК  338.45

А. В. Пасєка

І. П. Кравець, к.т.н., доцент

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Ринкові умови призвели до суттєвого зростання цін на енергоресурси, що зробило електроенергію ще більш значною статтею витрат у виробництві. Для підприємств із високою енергоємністю її частка у собівартості продукції доходила до 40-45%.

Для аналізу ефективності використання електроенергії у поєднанні з технологічними процесами та контролю реального навантаження окремих виробничих ліній підприємствам необхідно мати сучасне обладнання. Застарілі  Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) не здатні забезпечити контроль і оптимізацію режимів роботи [1]. Тому підприємства, орієнтовані на прогресивний розвиток, висунули до АСКОЕ жорсткіші вимоги.

Сучасні системи АСКОЕ почали активно використовувати мікропроцесорні лічильники та пристрої збирання і передачі даних (ПЗПД), що створені на основі сучасних промислових контролерів. Хоча впровадження мікропроцесорних лічильників стало важливим кроком вперед, головна роль у роботі систем АСКОЕ продовжує належати ПЗПД. Основна увага приділяється комунікаційним характеристикам ПЗПД, які забезпечують ефективну інтеграцію в сучасні АСКОЕ.

Сучасні ПЗПД повинні бути обладнані стандартним набором інтерфейсів для інтеграції в автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). Зокрема, вони мають підтримувати: послідовні інтерфейси RS-232, RS-485, ІРПС; локальні мережі Ethernet; бездротові канали зв’язку радіоканал; польові шини ProfiBus, CAN Bus [2].

Завдяки широкому вибору інтерфейсів зв’язку ПЗПД дозволяють створювати адаптовані системи обліку електроенергії, що інтегруються в існуючу інфраструктуру підприємства. Використання стандартних протоколів передачі даних сприяє їхній інтеграції в АСУ ТП.

Крім апаратного оснащення, важливою вимогою є використання стандартних протоколів передачі даних, таких як TCP/IP, PPP, SLIP тощо, що забезпечує універсальність обміну інформацією.

ПЗПД повинні мати можливість одночасного функціонування на кількох каналах зв’язку, працюючи з різними потоками даних. Завдяки модульній архітектурі такі пристрої можна комплектувати лише необхідними елементами, що дозволяє уникнути надмірності й знижує вартість. При цьому вони повинні залишатися максимально надійними, потребуючи мінімального обслуговування, а також підтримувати можливість віддаленої діагностики для швидкого вирішення технічних проблем [3].

Можливості та ефективність роботи ПЗПД можна підвищити як шляхом переходу на більш сучасні моделі пристроїв, так і завдяки додаванню додаткових модулів до контролерів. Ці пристрої широко використовуються на енергетичних об'єктах, промислових підприємствах, а також в інших організаціях, які самостійно проводять розрахунки за електроенергію з постачальниками або споживачами.

Основні функції ПЗПД:

- обробка даних: збирання, обробка, накопичення, зберігання та відображення даних про активну та реактивну енергію, а також потужність.

- агрегація вимірювань: формування групових показників для об’єднання даних лічильників, пов’язаних з конкретними об’єктами.

- тарифікація: облік спожитої енергії відповідно до диференційованих тарифів на основі зон часу.

- середнє навантаження: розрахунок середньої потужності на основі інтервалів усереднення.

- максимальна потужність: визначення пікових значень потужності за задані часові проміжки.

- архівування даних: створення та ведення архівів заданої структури.

- синхронізація часу: забезпечення єдиного системного часу для синхронізації вимірювань.

- контроль лімітів: моніторинг перевищення потужності за двома встановленими межами.

- індикатори енергії: відображення даних про спожиту енергію на дисплеї.

- передача даних: надсилання інформації по фізичних або телефонних каналах зв’язку до кількох центрів збору даних.

- захист інформації: захист вимірюваних даних та метрологічних параметрів від несанкціонованого доступу чи змін.

- діагностика пристрою: контроль працездатності внутрішніх систем ПЗПД [4].

У разі втрати зв’язку між лічильником і ПЗПД, пристрій автоматично відновлює втрачену інформацію. Це робить ПЗПД надійною базою для створення територіально розподілених і ієрархічних АСКОЕ [4].

Таким чином, ПЗПД виступають універсальним рішенням для впровадження АСКОЕ на промислових об’єктах, дозволяючи реалізувати складні системи, ефективно використовуючи наявні ресурси підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. КОДЕКС комерційного обліку електричної енергії. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 311 (у редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 № 716).

2. Коцар О.В. Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням [електронне видання] : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

3. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України. Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НІСРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України від 17.04.2000р. Nº32/28/28/276/75/54.

4. Коцар О.В. Розвиток автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах лібералізації ринку електричної енергії України. Технічна електродинаміка. Київ, 2018.

№ 4.

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu2025