Дослідження генератора пуассонівських імпульсних послідовностей на основі генератора R-блоку

Володимир Максимович1, Марія Мандрона2,

Олег Гарасимчук3,  Юрій Костів1

1. Кафедра безпеки інформаційних технологій,

Національний університет “Львівська політехніка”,

УКРАЇНА, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;

2. Кафедра управління інформаційною безпекою,

Львівський державний університет безпеки

життєдіяльності, УКРАЇНА, м. Львів, вул. Клепарівська,35, E-mail: mandrona27@gmail.com

3. Кафедра захисту інформації, Національний університет

“Львівська політехніка”, УКРАЇНА, м.Львів,

вул. С.Бандери, 12, E-mail:garasymchuk@ukr.net

The structure scheme of Poisson pulse sequences generator, that is based on R-block, is present in the paper. There are also results of researching the statistical characteristics of output sequence at the different values of control code.

Ключові слова – генератор пуассонівських імпульсних послідовностей, R-блок, статистичні характеристики.

# Вступ

Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей (ГПІП) широко використовуються при імітаційному моделюванні, у вимірювальній техніці, засобах зв’язку, радіолокації, системах захисту інформації тощо. У залежності від мети і сфери застосування ГПІП, можуть бути реалізовані як апаратними так і програмними засобами.

Метою роботи є аналіз статистичних характеристик імпульсних послідовностей ГПІП побудованого на основі генератора R-блоку.

ІІ. Побудова ГПІП на основі R-блоку

У роботі [1] нами була запропонована нова структура ГПІП (рис. 1) і удосконалена методика оцінювання якості імпульсної послідовності на відповідність пуассонівському закону розподілу [2].

ГПІП містить: генератор псевдовипадкових чисел (ГПЧ), схему порівняння (СП) та логічний елемент “І”. Вхідні тактові імпульси проходять на вихід пристрою при умові, коли число на виході ГПЧ – Х є меншим від керуючого коду G.

Рис. 1. Структурна схема ГПІП

Середня частота вихідних імпульсів визначається рівнянням

fвих=G2mfт,                                    (1)

де fт – частота повторення тактових імпульсів, m– кількість двійкових розрядів ГПЧ і СП.

У ролі ГПЧ ми використали стохастичний генератор на основі R-блоку [3, 4], структурна схема якого наведена на рис. 2. До його складу входять регістри Рг 1 – Рг3 і R-блок.

Рис. 2. Структурна схема ГПЧ на основі R-блоку

ГПЧ працює у відповідності до алгоритму:

Q1(t+1)=RHQ2(t),Q3(t),H,

Q2(t+1)=Q1(t)                                        (2)

Q3(t+1)=Q2(t),

де: Q1(t), Q2(t), Q3(t) і Q1(t+1), Q2(t+1), Q3(t+1) – значення чисел в регістрах Рг1 – Рг3 у поточному і наступному тактах роботи пристрою відповідно; RH – функція перетворення, що реалізується R-блоком з допомогою його внутрішньої таблиці H.

Під час дослідження, особлива увага приділялась діапазону значень керуючого коду G, при якому забезпечується відповідність вихідного імпульсного потоку пуассонівському закону розподілу, та оптимізації структури ГПІП, включаючи початкові стани регістрів генератора.

Дослідження статистичних характеристик здійснювалось із використанням, запропонованої нами методики [2]. Результати аналізу статистичних характеристик ГПІП на основі генератора R-блоку, отримані з допомогою імітаційного моделювання, наведені на рис. 3, де представлені залежності таких величин від значення керуючого коду G:

а) середньої величини значень k1, k2 … knmax – kв (x_v);

б) значення χс2 (SS_n);

в) усередненої величини п’яти останніх значень χс2 – χссер2 (SS_n_pot);

г) кількості значень χссер2, що перевищили χкр2 – klevel(level).

Результати отримані при таких параметрах m=16, nmax=1000, kс=10, χкр2=25.

а	б

в	г

Рис. 3. Статистичні характеристики ГПІП на основі R-блоку

Залежність klevel від G (рис. 3 г) дає змогу зробити висновок, що у діапазоні 0÷6000значень керуючого коду G, вихідна імпульсна послідовність ГПІП відповідає пуассонівському закону розподілу.

Статистичні характеристики ГПІП отримані при використанні методики заповнення таблиць R-блоку, запропонованій у роботі [3, 4], і таких початкових станах регістрів: Рг 1 – 0, Рг2 – 0, Рг3 – 1. Попередні дослідження показали, що в даному випадку, характеристики вихідної імпульсної послідовності не значно залежать від цих початкових умов. Однак ця обставина, потребує додаткових досліджень.

ГПІП на основі R-блоку може бути реалізований як програмно так і апаратно. Однак, для апаратної реалізації виникають відомі складності з побудови R-боку і формуванням його внутрішніх масивів [3, 4]. Це призводить до його ускладнення і втрат у швидкодії. Тому актуальним є побудова ГПІП на основі інших ГПЧ, що допускають просту апаратну реалізацію.

Висновки

Дослідження статистичних характеристик ГПІП на основі генератора R-блоку показали, що генератор формує імпульсну послідовність, яка відповідає пуассонівському закону розподілу при малих значеннях керуючого коду G у діапазоні від 0-6000 значень при кількості двійкових розрядів m=16.

# Література

[1] Генератори тестових імпульсних послідовностей для дозиметричних пристроїв / [Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Смук Р.Т.] // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”. – 2004. – №506. – С. 187-193.

[2]  Методика оптимізації параметрів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей побудованих на основі лінійних конгруентних генераторів / [Костів Ю.М., Максимович В.М., Мандрона М.М., Гарасимчук О.І.] // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 322-328.

[3]  Дослідження генераторів псевдовипадкових послідовностей побудованих з використанням R-блоків / [Мандрона М.М., Максимович В.М., Рибак Ю.Ю., Костів Ю.М., Гарасимчук О.І.] // Інформаційна безпека: науково-технічний журнал. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнсь-кого національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 4 (12). – С. 84-92.

[4] Мандрона М.М. Апаратні генератори псевдовипадкових бітових послідовностей з покращеними характеристика-ми : дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.21 / Мандрона Марія Миколаївна. – Львів , 2015. – 146 с.